附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称     世茂横屿理想城项目

单位工程名称       1#、2#、5#

建 设 单 位   福州世茂世霖置业有限公司

主 管 部 门      福州市城乡建设局

申 报 时 间

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | R住宅 □公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 1#楼计容建筑面积（平方米）：13365.98； 2#楼计容建筑面积（平方米）: 13767.04； 5#楼计容建筑面积（平方米）: 13137.20； 总计容建筑面积（平方米）：69652.34 |  |  |
|  | 1#楼 地上层数:25层 地下层数：1层 2#楼 地上层数：28层 地下层数：1层 5#楼 地上层数：28层 地下层数：1层 |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 5000 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2019.8.25 | 计划竣工时间 | 2022.8.25 |
| 6、建设单位 | 福州世茂世霖置业有限公司 | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府办公楼八层803室 | 邮 编 | 350000 |
| 项目负责人 | 郑伟煌 | 手 机 | 18359579802 |
| 联 系 人 | 汪九龙 | 手 机 | 18506900625 |
| 7、设计单位 | 厦门上城建筑设计有限公司 | 项目负责人 | 戴强 |
| 8、拆分设计单位 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 项目负责人 | 洪志 |

二、单位工程概况

本工程位于福建省福州市晋安区鹤林村前横北路东侧。 本项目为世茂横屿理想城项目，由11栋楼组成。总建筑面积91960.10平方米，计容建筑面积为69652.34平方米，其中1#、2#、5#楼采用工业化方式建造，计容建筑面积：40270.22平方米，占计容建筑面积的57.81%。结构体系:1#、2#、5#均为剪力墙结构。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号：FJSSJZ-19-03292

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据本工程的土地拍卖条件：要求本工程采用工业化建造的建筑面积不应小于计容建筑面积的50%，并要求预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于20%。 本项目总建筑面积91960.10平方米，计容建筑面积为69652.34平方米，计划1#、2#、5#楼采用预制装配式混凝土结构,计容建筑面积 40270.22>69652.34x50%=34826.17㎡，满足福州市城乡建设局文件榕建科〔2019〕28号的相关规定。 除部分板、楼梯、梁、空调板构件采用预制构件外，其余均为现浇，经计算，1#楼单体预制率为20.08%，2#楼单体预制率为20.07%，5#楼单体预制率为20.15%，（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在叠合楼板,预制墙体中预留孔洞和接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建预制叠合板、预制楼梯等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析及预制率的辅助计算。

- 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：拟采用预制叠合楼板、预制楼梯、预制空调板、预制叠合梁； 预制叠合楼板： 普通楼层及屋面均采用叠合楼板(楼、电梯间前室部位部分采用现浇)。 设计原则： - 叠合板宽度满足运输要求； - 为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，本工程选择双向叠合楼板，部分采用单向叠合楼板； - 考虑工厂吊装及电气管线施工方便，除阳台采用70预制+60现浇，屋面板采用70预制+100现浇，其余采用70预制+70现浇叠合板。 预制楼梯： 斜梯段采用预制梯板。 设计原则：楼梯与主体采用高端固定铰支座，低端滑动铰支座的节点做法。 预制空调板： 设计原则：优先采用统一尺寸空调板。 预制叠合梁： 本项目优先设置无次梁搭接叠合梁，以减少叠合梁与其他构件钢筋的冲突。

- 建筑部品设计应用情况 采用预制内墙板

三、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 是 □否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 £是 R否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板。 £是 R否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 R是 £否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间。 £是 R否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 £是 R否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率： 20 %。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 1#（0.92%）、2#（1.06%）、3#（0.79%） ， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 0 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的计容建筑面积： 40270.22 平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。