附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称         浦下花园

单位工程名称 1#楼（1#-S楼）、2#楼、6#楼（6#-S楼）、

10#楼（10#-S楼）、11#楼、12#楼（12#-S楼）

建 设 单 位    福州皓阳置业有限公司   （盖章）

主 管 部 门       福州市城乡建设局

申 报 时 间         2019年08月

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | ☑住宅 □公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构☑ 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 1#楼（1#-S楼）计容面积（平方米）：11485.06; 2#计容面积（平方米）：11293.83; 6#楼（6#-S楼）计容面积（平方米）：9617.9; 10#楼（10#-S楼）计容面积（平方米）：14893.04; 11#计容面积（平方米）：15379.13; 12#楼（12#-S楼）计容面积（平方米）：9469.38; 总计容面积（平方米）：128784.83 |  |  |
|  | 1#楼（1#-S楼）地上层数: 27 地下层数：1； 2# 地上层数: 25 地下层数：1 6#楼（6#-S楼）、12#楼（12#-S楼）地上层数: 22 地下层数：1 10#楼（10#-S楼）、11#地上层数: 28 地下层数：1 |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 243765.12 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2019/8/16 | 计划竣工时间 | 2021/9/30 |
| 6、建设单位 | 福州皓阳置业有限公司 | 传 真 | 0591-8366602 |
| 通 讯 地 址 | 福州市长乐北路116号立洲集团总部大厦26层06单元 | 邮 编 | 350001 |
| 项目负责人 | 陈穆清 | 手 机 | 17318375188 |
| 联 系 人 | 莫浩 | 手 机 | 15960065306 |
| 7、设计单位 | 浙江华洲国际设计有限公司 | 项目负责人 | 徐方广 |
| 8、拆分设计单位 | 福建正博建筑科技有限公司 | 项目负责人 | 林实 |

二、单位工程概况

浦下花园项目位于福州市晋安区塔头路南侧，浦下旧屋区改造项目出让地块二。 项目总建筑面积164528.67㎡，其中总计容面积128784.83㎡，包含11栋20~28高层住宅、2栋1层公共建筑和2层地下室组成。其中1#楼（1#-S楼）、2#楼、6#楼（6#-S楼）、10#楼（10#-S楼）、11#楼、12#楼（12#-S楼）采用工业化方式建造，计容面积：72138.34平方米，结构体系：剪力墙结构,装配式面积占比：72138.34/128784.83=56.01%。

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据本工程的土地拍卖条件：要求本工程采用工业化建造的建筑计容面积不应小于总建筑计容面积的50%，并要求预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于20%。 本项目总计容面积128784.83m2，计划1#楼（1#-S楼）、2#楼、6#楼（6#-S楼）、10#楼（10#-S楼）、11#楼、12#楼（12#-S楼）采用预制装配混凝土结构，计容面积为72138.34m2 >128784.83*50%=64392.41m2，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定。 采用预制叠合板、预制楼梯、预制空调板、预制叠合梁、预制装饰柱、预制过梁装配方案。柱、墙、梁、屋面层楼板及其余混凝土采用现浇方式，经计算，1#楼（1#-S楼）预制率为20.15%，2#楼预制率为20.10%，6#楼（6#-S楼）预制率为20.34%，10#楼（10#-S楼）预制率为20.13%，11#楼预制率为20.12%，12#楼（12#-S楼）预制率为20.10%。（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在预制叠合板、预制叠合梁、预制空调板中预留孔洞或接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建预制叠合板、预制楼梯、预制空调板、预制叠合梁、预制装饰柱、预制过梁等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析及预制率的辅助计算。

- 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：1#楼（1#-S楼）、2#楼、6#楼（6#-S楼）、10#楼（10#-S楼）、11#楼、12#楼（12#-S楼）拟采用预制叠合板、预制楼梯、预制空调板、预制叠合梁、预制装饰柱、预制过梁。 预制叠合板： 楼层及屋面层采用叠合楼板(楼梯间休息平台、强弱电井、水井部位采用现浇)。 设计原则： - 叠合板宽度满足运输要求。 - 本工程选择双向叠合板。 - 考虑工厂吊装及电气管线施工方便，楼层采用70+70叠合板，楼层阳台采用70+60叠合板。 预制叠合梁： 本楼栋优先设置户内叠合梁，以减少立面线条对叠合梁的影响。 设计原则：叠合梁节点处，通过钢筋弯折配合辅助筋避让从而避免叠合梁在节点处的钢筋碰撞。 预制过梁：采用门顶预制过梁。 预制楼梯：采用预制梯段板。 预制空调板：采用全预制挑板。 预制装饰柱：采用预制立面造型柱。

- 建筑部品设计应用情况 无

三、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 ☑是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 ☑是 □否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 □是 ☑否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板. □是 ☑否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 □是 ☑否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间. □是 ☑否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 ☑否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 □是 ☑否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率：20 %。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 0 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 0 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 10、本单位工程的计容面积：72138.34平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。