浦下花园1#楼（1#-S楼）、2#楼、6#楼（6#-S楼）、10#楼（10#-S楼）、11#楼、12#楼（12#-S楼）

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2019年8月20日，福州皓阳置业有限公司在福州市召开浦下花园1#楼（1#-S楼）、2#楼、6#楼（6#-S楼）、10#楼（10#-S楼）、11#楼、12#楼（12#-S楼）工业化建筑设计阶段认定专家论证会，市建设局、评审专家、项目建设单位、设计单位参加了会议。

工程简况如下：本工程位于福州市晋安区塔头路南侧，浦下旧屋区改造项目出让地块二。项目总建筑面积164528.67㎡，其中总计容面积128784.83㎡，包含11栋20~28高层住宅、2栋1层公共建筑和2层地下室组成。其中1#楼（1#-S楼）、2#楼、6#楼（6#-S楼）、10#楼（10#-S楼）、11#楼、12#楼（12#-S楼）采用预制装配式混凝土结构，装配式建筑计容面积为72138.34平方米> 128784.83*50%=64392.41平方米,满足土地出让合同预制装配式建筑计容面积不小于总计容面积50%的要求。

各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 |
| --- | --- | --- |
| 1#楼（1#-S楼） | 预制叠合板、预制楼梯、预制空调板、预制构造柱、预制过梁 | 20.15% |
| 2#楼 | 预制叠合板、预制楼梯、预制空调板、预制构造柱、预制过梁 | 20.10% |
| 6#楼（6#-S楼） | 预制叠合板、预制楼梯、预制空调板、预制构造柱、预制过梁 | 20.34% |
| 10#楼（10#-S楼） | 预制叠合板、预制楼梯、预制空调板、预制构造柱、预制过梁、预制叠合梁 | 20.13% |
| 11#楼 | 预制叠合板、预制楼梯、预制构造柱、预制叠合梁 | 20.12% |
| 12#楼（12#-S楼） | 预制叠合板、预制楼梯、预制空调板、预制构造柱、预制过梁 | 20.10% |

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号:FJSSJZ-19-03289

与会专家及相关职能部门领导听取了福建正博建筑科技有限公司、浙江华洲国际设计有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本工程采用装配式建造的建筑计容面积不小于总计容面积的50%，预制率不小于20%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足本项目土地出让合同相关要求。

(2) 本工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》的相关规定，同意本工程设计阶段认定为工业化建筑。

与会专家意见如下：

- 完善预制装饰柱的连接节点大样，补充施工阶段的侧向支撑相关构造。

专家名单：

郑卫基  福建省建筑工程技术中心          教授级高工

曾志攀  福建省建筑设计研究院有限公司    教授级高工

陈志伟  福建省城投科技有限公司          工程师

2019年 8月 20日