榕发·翰林壹号项目工业化

建筑设计阶段认定专家论证意见

2019年6月26日，福州市滨海榕发置业有限公司在福州市组织召开榕发·翰林壹号项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福州市滨海榕发置业有限公司主持，评审专家、市建设局、设计单位和施工图审查单位参加了会议。

工程基本简况如下：本工程位于福州滨海新区，北临马漳路，西至漳东路，南临道庆路，东至漳江路。拟建56栋，总建筑面积362312.72平方米，计容建筑面积为252092平方米。其中11-13#、15#、18-20#、27#、28#、31-33#、37#、38#、40-43#、45#楼采用预制装配式混凝土结构，层数为14~18层不等，预制装配式建筑计容面积为126092.92㎡>252092x50%=126046㎡,满足土地出让要求。

各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 |
| --- | --- | --- |
| 11#、12# 19#、20#、31#楼 | 叠合板、预制楼梯 | 15.64% |
| 13#楼 | 叠合板、预制楼梯 | 15.61% |
| 15#楼 | 叠合板、预制楼梯 | 15.74% |
| 18#、32#、38#楼 | 叠合板、预制楼梯 | 16.04% |
| 27#、28#楼 | 叠合板、预制楼梯 | 15.20% |
| 33#楼 | 叠合板、预制楼梯、叠合梁 | 15.27% |
| 37#楼 | 叠合板、预制楼梯、叠合梁 | 15.35% |
| 40#、43#楼 | 叠合板、预制楼梯 | 15.95% |
| 41#楼 | 叠合板、预制楼梯、叠合梁 | 15.16% |
| 42#楼 | 叠合板、预制楼梯、叠合梁 | 15.18% |
| 45#楼 | 叠合板、预制楼梯 | 15.07% |

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心

合格书编号: FJSSJZ-19-03045

与会专家及相关职能部门领导听取了福建嘉博联合设计股份有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本工程预制装配式建筑面积不小于总计容建筑面积的50%，预制率不小于15%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号2018年装配式实施的相关规定，且满足本项目土地出让合同相关要求。

(2) 本工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》的相关规定，同意本工程设计阶段认定为工业化建筑。

与会专家意见如下：

(1)阳台叠合板现浇层厚度宜适当减少；

(2)北向楼电梯间剪力墙刚度较大楼栋，建议进行楼板应力分析。

专家名单：

福建省建筑工程施工图审查中心   郑卫基    教授级高工

福州市建筑设计院               林功丁    教授级高工

福建省建筑设计研究院有限公司   曾志攀    教授级高工

2019年 6月26日