世茂横屿理想城1#、2#、5#楼项目工业化

建筑设计阶段认定专家论证意见

2019年8月20日，福州世茂世霖置业有限公司在福州市组织召开世茂横屿理想城项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福州世茂世霖置业有限公司主持，评审专家、福州市城乡建设局和设计单位参加了会议。

工程基本简况如下：本工程位于福州市晋安区鹤林村前横北路东侧。拟建11栋，总建筑面积91960.10平方米，总计容面积为69652.34平方米。其中1#、2#、5#楼采用预制装配式混凝土结构，高度均大于60m，预制装配式建筑计容面积为40270.22>69652.34x50%=34826.17㎡,满足土地出让要求。

各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 | 总预制率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 叠合板、预制楼梯、叠合梁、预制空调板 | 19.16% | 20.08% |
|  | 装配式内墙板 | 0.92% |  |
| 2#楼 | 叠合板、预制楼梯、叠合梁、预制空调板 | 19.01% | 20.07% |
|  | 装配式内墙板 | 1.06% |  |
| 5#楼 | 叠合板、预制楼梯、叠合梁、预制空调板 | 19.36% | 20.15% |
|  | 装配式内墙板 | 0.79% |  |

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格书编号: FJSSJZ-19-03292

与会专家及相关职能部门领导听取了厦门上城建筑设计有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本工程预制装配式建筑面积不小于总计容面积的50%，预制率不小于20%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号2019年装配式实施的相关规定，且满足本项目土地出让合同相关要求。

(2) 本工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》的相关规定，同意本工程设计阶段认定为工业化建筑。

与会专家意见如下：

(1) 建筑施工图中应明确采用装配式内墙板所在位置及相关材料性能要求；

(2)连接薄弱处走道板宜四边出筋。

专家名单：

福建省建筑工程施工图审查中心   郑卫基    教授级高工

福建省建筑设计研究院有限公司   曾志攀    教授级高工

福建省城投科技有限公司         陈志伟    工程师

2019年 8月20日