禹融府项目

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2020年1月13日，福州市禹翔房地产有限公司在福州市组织召开禹融府项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福州市禹翔房地产有限公司主持，评审专家、福州市城乡建设局和设计单位参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市仓山区规划的江南CBD板块，项目总计容面积为85168.78㎡。其中5#、6#、7#、8#、9#、10#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容面积44463.12㎡>85168.78x50%=42584.39㎡,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5#楼 | 叠合楼板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制凸窗上板、预制凸窗侧板、预制装饰柱 | 25.18% | 30.18% |
|  | 系统门窗、装配式内墙板 | 5% |  |
| 6#楼 | 叠合楼板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制凸窗上板、预制凸窗侧板、预制装饰柱 | 25.20% | 30.20% |
|  | 系统门窗、装配式内墙板 | 5% |  |
| 7#楼 | 叠合楼板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制凸窗上板、预制凸窗侧板、预制装饰柱 | 25.20% | 30.20% |
|  | 系统门窗、装配式内墙板 | 5% |  |
| 8#楼 | 叠合楼板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制凸窗上板、预制凸窗侧板、预制装饰柱 | 25.20% | 30.20% |
|  | 系统门窗、装配式内墙板 | 5% |  |
| 9#楼 | 叠合楼板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制凸窗上板、预制凸窗侧板、预制装饰柱 | 25.12% | 30.12% |
|  | 系统门窗、装配式内墙板 | 5% |  |
| 10#楼 | 叠合楼板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制凸窗上板、预制凸窗侧板、预制装饰柱 | 25.14% | 30.14% |
|  | 系统门窗、装配式内墙板 | 5% |  |

本项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格书编号: 3501001912260036-TX-074

与会专家及相关职能部门领导听取了福建嘉博联合设计股份有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率大于30%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号相关规定，且满足本项目土地出让合同相关要求。

(2) 本项目装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》(闽建〔2015〕6号)的相关规定，同意本项目上述楼栋设计阶段认定为工业化建筑。

与会专家意见如下：

- 补充预制装饰柱底层柱底与顶层柱顶节点大样。

- 装配式楼栋采用系统门窗应在建筑说明中明确；装配式楼栋采用装配式内墙板增加的预制率，应按设计采用的比例在建筑图中明确。

专家名单：

福建省建筑工程技术中心         郑卫基    教授级高工

福建省建筑设计研究院有限公司   黄晓冬    高级工程师

福建博宇建筑设计有限公司       王钦华    高级工程师

2020年 1月13日