附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称        蓝光金郡项目

单位工程名称  5号、6号、7号、10号、

12号、13号、16号楼

建 设 单 位    福州蓝闽置业有限公司

主 管 部 门      福州市城乡建设局

申 报 时 间        2019.11.29

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | ☑住宅 □公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构☑ 钢结构□ （选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 项目总建筑计容面积（㎡）：102341.66 装配式楼栋总计容面积（㎡）：257078.38 装配式楼栋情况详下表： |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼号 | 5号楼 |  | 6号楼 |  | 7号楼 | 10号楼 |
|  | 地上层数 | 20 |  | 20 |  | 20 | 15 |
|  | 地下层数 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
|  | 计容面积（㎡） | 12889.51 |  | 11774.76 |  | 12772.00 | 9931.82 |
|  | 楼号 | 12号楼 |  | 13号楼 |  | 16号楼 | - |
|  | 地上层数 | 1 |  | 1 |  | 2 | - |
|  | 地下层数 | 0 |  | 0 |  | 3 | - |
|  | 计容面积（㎡） | 123.22 |  | 211.06 |  | 4033.80 | - |
| 4、工程造价(万元) | 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2019年11月07日 |  | 计划竣工时间 |  | 2022年04月 |  |  |
| 6、建 设 单 位 | 福州蓝闽置业有限公司 |  | 传 真 |  | 无 |  |  |
| 通 讯 地 址 | 福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府办公楼七层722室 |  | 邮 编 |  | 353000 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 7、设计单位 | 福建博宇建筑设计有限公司 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 8、拆分设计单位 | 福建博宇建筑设计有限公司 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |

二、单位工程概况

本项目位于福福州市晋安区福光路与横屿路口交叉口西北侧。 本工程总建筑面积为136391.00㎡，计入容积率的建筑面积为102341.66㎡，由7栋20层高层住宅、1栋19层高层住宅、1栋15层高层住宅、1栋3层幼儿园、4栋1层配套用房、1栋3层配套用房,1栋1层住宅组成。其中5号、6号、7号、10号、12号、13号、16号楼采用工业化建造，工业化建造的建筑计容面积为51736.17㎡，工业化建造的比例为50.55%，结构体系：5号、6号、7号、10号楼采用装配整体式框架-现浇剪力墙结构；12号、13号、16号楼采用装配整体式框架结构。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501001910180310-TX-009。 。

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据本工程的土地拍卖条件：要求本工程采用工业化建造的建筑计容面积不应小于总建筑计容面积的50%，并要求楼栋高度60米以下的预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于30%。 本项目计入容积率的建筑面积为102341.66㎡，工业化建造的建筑计容面积为51736.17㎡，计划5号、6号、7号、10号、12号、13号、16号楼采用预制装配混凝土结构，楼栋高度均低于60米，装配式楼栋建筑计容面积占比为 51736.17/102341.66=50.55%>50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定。 本项目采用预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制过梁、预制构造柱装配方案，其中5号楼、6号楼采用预制内墙板，5号楼预制率按1.37%增加，6号楼预制率按2.69%增加。柱、墙及其余混凝土采用现浇方式，经计算，5号楼预制率为30.18%，6号楼预制率为30.12%，7号楼预制率为30.17%，10号楼预制率为30.23%，12号楼预制率为30.60%，13号楼预制率为31.74%，16号楼预制率为30.38%（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 本项目采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 建筑、结构、机电设备设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在叠合楼板,预制构件中预留孔洞和接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建预制楼梯、叠合楼板等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析及预制率的辅助计算。

- 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：拟采用预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、预制挑板、预制过梁、预制构造柱； 叠合楼板： 本工程选择单向叠合楼板，部分双向叠合楼板方案；考虑工厂吊装及电气管线施工方便， 5号、6号、7号、10号、12、13、16号楼采用80mm厚度叠合板方案。 叠合梁： 优先设置受力简单的叠合梁，以减少叠合梁与其他构件钢筋的冲突。在与竖向构件连接的节点处，通过钢筋弯折配合辅助筋避让梁与竖向构件的钢筋碰撞。 预制楼梯： 本项目采用的预制双跑楼梯梯板厚度为150mm，采用高端支承为固定铰支座，低端支承为滑动铰支座的装配方案。 预制挑板: - 5号、6号、7号、10号、16号楼选用走廊挑板、飘窗下挑板、空调板作为预制构件，挑板大样受力简单，无复杂造型。 - 预制过梁：采用门顶预制过梁。 - 预制构造柱：采用预制立面装饰柱。 预制凸窗盖板：采用预制凸窗上盖板

- 建筑部品设计应用情况 5号、6号楼采用预制内墙板。

四、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 ☑是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 ☑是 □否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 □是 ☑否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板。 □是 ☑否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 ☑是 □否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间。 □是 ☑否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 ☑否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 □是 ☑否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率： 20 %。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 1.37%（5号楼）、 2.69%（6号楼）， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 0 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的建筑计容面积： 12889.51（5号）、11774.76（6号）、12772.00 - （7号）、9931.82（10号）、123.22（12号）、211.06（13号）、4033.8（16号）平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

五、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。