“阳光五一花园A-2#、A-3#、B-1#楼”项目工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2018年12月21日，福州市城乡建设局在东部办公区组织召开“阳光五一花园”项目工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由科技处主持，建筑业处、评审专家、项目建设单位、设计单位派员参加了会议。

工程简况如下：本工程位于福州市鼓楼区五一中路以东，龙庭路南北侧。.拟建14栋楼，总建筑面积105880.10平方米。其中A-2#、A-3#、B-1#楼采用预制装配式混凝土结构，预制装配式建筑面积为22314.79平方米> 105880.10x20%=21176.02平方米,满足土地出让合同预制装配式建筑面积不小于总建筑面积20%的要求。

各单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 |
| --- | --- | --- |
| A-2# | 预制叠合楼板 预制梯板 | 20.20% |
| A-3# | 预制叠合楼板 预制梯板 | 20.39% |
| B-1# | 预制叠合楼板 预制叠合梁 | 20.16% |

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州建功施工图审查事务所。合格证编号:FJSSJZ-18-05042

与会专家及相关职能部门听取了福建博宇建筑设计有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本工程装配式建筑面积不小于总建筑面积的20%，预制率不小于20%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2016〕102号的相关规定，且满足本项目土地出让合同相关要求。

(2) 本工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》的相关规定，同意本工程设计阶段认定为工业化建筑。

与会专家意见如下：

- 施工图应补充与预制内容相关的节点大样。

- 叠合板拆分方案中大跨度叠合板、异型叠合板需修改调整。

- 屋面叠合板现浇厚度应满足现行规范要求。

- 当前预制底板板厚为80mm厚经济性不佳，建议优化结构方案减少总混凝土体积、调整预制范围（建议B1#楼采用固接预制梯板）或采用其他综合措施以满足预制率要求。

- 重新计算复核叠合梁抗剪。

- 补充BIM建模。

（以上意见需函审后通过）

专家名单：

福建省建筑设计研究院              任 彧    教授级高工

福建省建筑工程技术中心            郑卫基   教授级高工

核工业西南勘察设计研究院有限公司  林珠清    高工

2018年 12月 21日