装配式建筑评价申请表

报建编号       3501042001200108

项目名称            华威四季小学

申报单位    福建华威教育投资有限公司  （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间  2021   年  6  月  21   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 华威四季小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市仓山区福湾路东侧、东岭路南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 2#楼 | ☑装配式 混凝土 □装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 4566.76 |  |  | 30.1 |  |  | 10 | 6 |  | 6 |  | 52 |  |
|  | 3#楼 |  | 4525.66 |  |  | 30 |  |  | 10 | 6 |  | 6 |  | 52 |  |
| 建设单位 |  | 福建华威教育投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区台屿路5号职工休闲活动中心4层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350008 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福建省工大工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区前屿东路71号福建工程学院浦东校区图书馆五楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350014 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建省工大工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区前屿东路71号福建工程学院浦东校区图书馆五楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350014 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区鼓山镇福马路435号七楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350014 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建宏业建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区珠宝路2号珠宝城1#楼B区第三层西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350005 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021年3月-2021年6月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2021年5月-2021年6月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2021年6月-2021年xx月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2022年5月-2022年5月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福建省福州市仓山区福湾路东侧、东岭路南侧 。 本工程总建筑面积为20185.94㎡，地上计容面积为14792.65㎡。由1#楼、2#楼、3#楼及1层地下室组成。其中2#楼、3#楼为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积为9092.42㎡，装配式建筑的比例为61.46%，结构体系均为框架结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制盖板， 2#楼、3#楼装配率均为52%，装配率≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号：3501042001200108-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目2#预制构件为预制叠合板、预制楼梯；3#预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制盖板。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 3553.40; 4550.87; 78.1; 28.1. 3#楼; 3864.10; 4948.03; 78.0; 28.0. 1.3装配式建筑设计标准化、模数化： 1.3.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.4部品部件通用化得分计算： 1.4.1、本项目2#、3#楼叠合板轮廓尺寸为4120x1855x60的预制叠合板个数为202；轮廓尺寸相同的预制构件个数＞200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=2分。 1.4.2、本项目2#、3#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数小于60个；，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项不得分； 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构Q1总得分为： 2#楼为Q1=28.1+2= 30.1分 3#楼为Q1=28.0+2= 30.0分 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目2#、3#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分 Q2. 2#楼; 1195.7; 1490.39; 80.23; 10. 3#楼; 721.96; 891.63; 80.97; 10. 本项目2#、3#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目2#、3#楼内隔墙非砌筑得分为Q2=10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目2#3#楼采用全装修施工，因此此项得分为Q3=6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 本项目技术创新应用3#楼总得分为Q4=6分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建华威教育投资有限公司由福建华威集团投入巨资成立，践行“全人教育、个性发展、多元开放、终身学习”的办学理念。目前公司充分依托福建省百年高等学府福建师范大学的师资力量和品牌效力，与福建师大、时代中学合作，并引进加拿大等国际优质教育资源，打造从幼儿园到高中的十五年一贯制教育体系和教育培训服务，并规划建设大型综合研学实践教育基地，不断完善教育产业板块，构建一流教育服务品牌。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 吴艳禧 | 工程项目经理 | / | 负责本单位项目的建设工程管理工作 |
| 阙陈燕 | 勘察负责人 | 工程师 | 负责本单位项目的岩土勘察工作 |
| 黄增福 | 技术负责人 | 高级工程师 | 负责本单位项目的技术质量管理工作 |
| 陈善勇 | 施工负责人 | 工程师 | 负责本单位项目的建设工程管理工作 |
| 杜继先 | 监理负责人 | 工程师 | 负责本单位项目的建设监理工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目2#、3#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福建华威教育投资有限公司（盖章） 2021年6月21日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 1）该工程采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号、且满足本项目国有建设用地使用权出让合同(合同编号35010020201117X078)的相关规定。 （2）该工程2#、3#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该工程2#、3#楼设计阶段评价为装配式建筑。 结论：同意该工程设计阶段认定为装配式建筑。 翁锦华 福州市建筑设计院有限责任公司 教授级高工 郑卫基 福建省建筑工程技术中心 教授级高工 洪 志 嘉博联合设计股份有限公司 高 工 2021年6 月 18 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |