附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称   鹤林商服小区二期

单位工程名称  2#商业楼

建 设 单 位 福州市晋安区岳峰镇竹屿

经济合作社管理委员会

主 管 部 门   福州市城乡建设局

申 报 时 间   2021.06

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | □住宅 公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 建筑总面积：114940.66㎡，计容面积：76176.65㎡； 本次2#楼面积17975.94㎡。 |  |  |
|  | 2#商业楼地上5层、地下1层； |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 16500 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2021-8-1 | 计划竣工时间 | 2023-7-31 |
| 6、建设单位 | 福州市晋安区岳峰镇竹屿经济合作社管理委员会 | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 福州市晋安区岳峰镇竹屿村 | 邮 编 | 350000 |
| 项目负责人 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| 7、设计单位 | 福建福大建筑设计有限公司 | 项目负责人 |  |
| 8、拆分设计单位 | 福建福大建筑设计有限公司 | 项目负责人 |  |

二、单位工程概况

本项目位于福建省福州市晋安区东三环北侧鹤林村地块。总建筑面积为114940.66㎡，计容面积76176.65㎡。本工程由10栋商业3栋配套用房和2个地下室组成。其中地面建筑为五层（局部一层、三层），地下室为一层。 其中2#楼（17975.94㎡）上部结构采用工业化方式建造，装配建筑面积：17975.94㎡ ，占总建筑面积15.6%；装配式预制构件采用预制叠合楼板、预制梁、预制内隔墙。 - 单体概况 2.结构设计概况 楼号; 层数; 建筑高度（m）; 建筑面积（m2）; 结构体系; 预制装配式建造内容; 预制率（%）; 综合预制率（%）. 2#商业楼; 5; 23.95; 17975.94; 框架; 预制叠合板 预制叠合梁; 13.12; 15.29. 预制内隔墙; 2.17. 主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为一级；建筑抗震设防类别为乙类，所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别 Ⅱ类，特征周期0.45s；50年一遇的基本风压为0.7KN/㎡，地面粗糙度C类，风载体型系数为1.4；地基基础设计等级为乙级，基础形式为独立基础；上部结构体系及抗震等级如下：2#楼采用装配式框架结构：框架抗震等级为二级，本工程采用YJK程序计算。 3.主要控制性计算参数 楼号; 周期; 周期比; 最大层间位移角; 最小剪重比. T; 平动系数; X方向; Y方向; X方向; Y方向. 2#商业楼; 1.3431; 1.00; 0.84; 1/737; 1/756; 1.687%; 1.706%. 1.3045; 0.98. 1.1228; 0.16. 4.图审概况 本工程施工图已于2020年12月25日通过审查。 审查机构：福州市中达施工图审查事务所 合格证编号：3501112005250191-TX-002。

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本项目所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 1.《装配式建筑结构技术规程》（JGJ1-2014） 2.《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》（DBJ 13-216-2015） 3.《钢筋锚固板应用技术规程》（JGJ256） 4.《装配式混凝土表示方法及示例》（15G107-1） 5.《装配式混凝土结构连接节点构造》（G310-1~2） 6.《桁架钢筋混凝土叠合板》（15G366-1） 7.《预制钢筋混凝土板式楼梯》（15G367-1） 8.《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012） 9.《建筑抗震设计规范》（GB20011-2010） 10.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010） 11.《混凝土质量控制标准》（GB50164） 12.《装配式混凝土建筑技术规程》（GB/T 51231） 13.《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011） - 根据国有建设用地使用权出让合同、榕政综〔2016〕102号文件、《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》规定：要求本工程采用工业化建造的建筑面积不应小于总建筑面积的15％，并要求预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于15％。 - 采用预制叠合楼板、预制梁、预制内墙板的装配方案。其余混凝土采用现浇方式，经计算，2#楼预制率为15.06％（已计算各层的线条、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 - 本项目采用BIM设计，通过BIM三维建模，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 - 建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计情况： - 本工程设计过程中，优化设备管线布置，采用了减少管线交叉的布线设计，同时依据机电设备、室内装修的暗埋要求，提前在预制叠合楼板中设计预留孔洞、线盒、固定埋件等暗埋配件。 - BIM技术应用情况： - 采用BIM技术创建叠合楼板，进行结构模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行专业内及专业间的碰撞分析、优化布置，并采用BIM技术进行预制构件的施工预拼模拟和预制率的辅助计算。 - 预制构件拆分设计情况 - 2#商业楼： - 结构形式：装配式框架结构 - 预制方案：预制叠合楼板、预制梁、预制内墙板； 叠合楼板： 楼层（不包含屋面）均采用60+70叠合楼板(异形板、设备井、卫生间及局部楼板采用现浇)。 设计原则： - 本工程双向受力板楼板拆分为双向叠合楼板，单向板受力楼板拆分为单向叠合楼板。 - 预制和现浇板厚详预制构件平面布置图。 预制叠合梁： 楼栋优先设置无次梁搭接叠合梁，以减少叠合梁与其他构件钢筋的冲突。 设计原则： 1.在与现浇框架梁连接的节点处，通过钢筋弯折配合辅助筋避让叠合梁与现浇梁的钢筋碰撞。 2.本工程叠合次梁的后浇层厚度为130mm； 3.叠合次梁箍筋采用组合封闭箍筋。 预制内墙板： 本工程填充内墙采用了轻质陶粒混凝土墙板，墙板标准尺寸为600mm*2400mm，并且可依据要求进行再切割。墙板通过设置公母槽口和隼入固定销键的方式进行连接。

- 建筑部品设计应用情况 无

四、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 √ 是 口否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 √是 口否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 口 是 √否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板. 口是 √否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 √是 口 否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间. 口是 √ 否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 口是 √ 否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 口是 √ 否（选项打√） 9、申请各单位工程的预制率：15.29 %； 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 2.17 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 0 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 10、本单位工程的建筑面积： 17975.94平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

五、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。