和禧公馆1#楼、3#楼、5#~8#楼项目

装配式建筑设计阶段认定专家论证意见

2021年3月19日，福州兆金房地产开发有限公司在福州市组织召开和禧公馆项目装配式建筑设计阶段专家论证会，会议由建设单位主持，评审专家、设计单位、图审单位等参加了会议。

该工程基本简况如下：项目位于福州市仓山区，项目总建筑面积为69962.85㎡，地上总计容面积为52896.80㎡，由7栋高层住宅、1栋高层商贸楼、3栋单层配套用房和1层地下室组成。其中1#楼、3#楼、5#~8#楼高层住宅采用装配式方式建造，结构体系：装配整体式剪力墙结构。采用装配式建造的建筑计容面积为27565.61㎡，装配式建筑的比例为27565.61㎡>52896.80x50%=26448.4㎡，满足采用装配式建造的建筑计容面积不应小于新建地上计容面积50%的要求。

该工程1#楼、3#楼、5#~8#楼预制装配式建造内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 1#楼 评价分值 | 3#楼 评价分值 | 5#6#楼评价分值 | 7#楼 评价分值 | 8#楼 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构（Q1） | 桁架钢筋叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、部品部件通用化 | 32.4 | 32.1 | 32.6 | 33.0 | 32.8 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 非砌筑内隔墙、内隔墙与管线一体化 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修与设备管线（Q3） | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段及施工阶段BIM应用、可追溯系统 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1#楼装配率 | P =（32.4+10+0+8）/100×100%=50%≥50% |  |  |  |  |  |
| 3#楼装配率 | P =（32.1+10+0+8）/100×100%=50%≥50% |  |  |  |  |  |
| 5#6#楼装配率 | P =（32.6+10+0+8）/100×100%=51%≥50% |  |  |  |  |  |
| 7#楼装配率 | P =（33.0+10+0+8）/100×100%=51%≥50% |  |  |  |  |  |
| 8#楼装配率 | P =（32.8+10+0+8）/100×100%=51%≥50% |  |  |  |  |  |

该工程已通过施工图审查，审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号: 3501042012040101-TX-001。

与会专家听取了福建众合开发建筑设计院有限公司对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议：

（1）该工程采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020201028P073）。

（2）该工程1#楼、3#楼、5#~8#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该工程1#楼、3#楼、5#~8#楼设计阶段评价为装配式建筑。

（3）结构总说明中的墙体材料描述应与深化图纸一致；预制梯段板两端支座采用固定铰支座。

专家名单：

福建省建筑工程技术中心           郑卫基    教授级高工

福州市建筑设计院有限责任公司     翁锦华    教授级高工

北京蓝图工程设计有限公司         石晓航    高级工程师

2021年3月19日