福建省儿童医院生活服务管理中心项目

（1#楼、2#楼）项目

装配式建筑设计阶段预评价专家论证意见

2021年11月25日，福建省儿童医院在福州市马尾区中建海峡商务广场A座会议室组织召开福建省儿童医院生活服务管理中心项目（1#楼、2#楼）项目设计阶段预认定专家论证会，会议由福建省儿童医院主持，评审专家、建设单位、设计单位和施工图审查单位派员参加了会议。

工程简况如下：

福建省儿童医院生活服务管理中心（1#楼、2#楼）项目位于福州市晋安区鼓山镇横屿组团鹤林片区福建省儿童医院内。该项目建筑占地面积约1364.93m2，总建筑面积10854.06m2，其中地上建筑计容面积7591.58m2;拟建福建省儿童医院生活服务管理中心1#楼采用装配整体式钢筋混凝土框-剪结构；2#楼采用钢筋混凝土框-剪结构。建筑高度均为23.40m。

本工程地上部分1#楼采用装配整体式钢筋混凝土框-剪结构建造。装配式建筑计容面积为4197.41m2 ，装配式计容面积占比55.3%。

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司。

合格证编号：3501112102090102-TX-001

1#楼建筑预制装配内容及装配率详下表：

| 与会专家听取了中建海峡建设发展有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见： 1#楼 | 评价项 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件（预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯） | 29 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 1 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 6 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
|  | 可追溯管理系统 | 0 |
|  | 采用施工总承包模式 | 1 |
| 总计 |  | 53 |
| 装配率（%） |  | 53% |

(1)该工程1#楼采用装配式建造，装配式建筑计容面积比例大于50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定；

(2)该工程1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

彭伙水  福建省建筑科学研究院有限责任公司   教授级高工

胡贤忠  福州国伟建设设计有限公司           教授级高工

石晓航  北京华巨建筑规划设计院有限公司     高级工程师

2021年 11月25日