连潘棚户区改造J地块安置房项目

装配式建筑（设计阶段）预评价专家评审意见

2021年11月24日，福州市城乡建总集团有限公司在福州市组织召开连潘棚户区改造J地块安置房项目装配式建筑（设计阶段）预评价专家评审会，会议由建设单位主持，评审专家、设计单位、图审单位等派员参加了会议。

该工程基本简况如下：项目位于福建省福州市晋安区福马路以南，长春路以西，项目总建筑面积为60306.16㎡，地上总计容面积为41540.10㎡，由4栋高层住宅（20~26F），1栋1层物业用房，1栋1层门卫，1栋垃圾集散间及2层地下室组成。其中10#~13#楼、物业用房、大门、垃圾集散间采用装配式方式建造，10#~13#楼结构体系为剪力墙结构，物业用房、门卫、垃圾集散间均为框架结构。采用装配式建造的建筑计容面积为41540.10㎡，装配式建筑的比例为100%，满足采用装配式建造的建筑计容面积100%的要求。

该工程预制装配式建造内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 10#楼 评价分值 | 11#楼 评价分值 | 12#楼 评价分值 | 13#楼 评价分值 | 物业用房、大门、垃圾集散间评价分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构（Q1） | 桁架钢筋叠合板、设计标准化、模数化及部品部件通用化、装配式模板（10#~13#楼） | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.8 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 非砌筑内隔墙 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修与设备管线（Q3） | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段及施工阶段BIM应用、可追溯管理系统、采用工程总承包模式 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 装配率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 51% |

该工程已通过施工图审查，审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号: 3501112004020101-TX-002。

与会专家听取了福建省建筑设计研究院有限公司对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议：

（1）该项目采用装配式建造的建筑计容面积为新建地上计容面积的100%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定。

（2）该项目10#~13#楼、物业用房、大门、垃圾集散间装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。

结论：同意该项目10#~13#楼、物业用房、大门、垃圾集散间（设计阶段）预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基    福建省建筑工程技术中心           教授级高工

翁锦华    福州市建筑设计院有限责任公司     教授级高工

蔡仁武    福建省城投科技有限公司          工程师

2021年11月24日