附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称 义序公交综合车场及后勤保障配套服务设施

申报单位 福州城市客运场站运营有限公司  （盖章）

福州市城乡建设发展有限公司   （盖章）

主管部门         福州市城乡建设局

申报时间   2021   年   11   月   19   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 义序公交综合车场及后勤保障配套服务设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市仓山区盖山镇盖山路东侧，义序机场东北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 公交停车楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 37944.35 |  | 30.5 |  | 10 | 6 |  | 5 |  | 52 | / |
| 建设单位 |  | 福州城市客运场站运营有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区建新镇奥体路9号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 福州市城乡建总集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区连江南路136号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场A座 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州庆丰工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2020年10月-2021年8月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2020年11月-2021年9月 | 规划许可、施工许可办理 |
| 建设实施阶段 | 2021年9月-2022年10月 | 主体施工 |
| 竣工验收阶段 | 2022年10月-2022年11月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 义序公交综合车场及后勤保障配套服务设施项目位于福州市仓山区盖山镇义序机场东北侧，项目拟新建集公交停车楼、综合楼、值班用房、高保车间、加油加气站等5幢楼，总建筑面积约7.22万m2，。项目容积率1.128，建筑密度39.4%，绿地率16.85%，公交停车位430个。 本工程抗震设防烈度为7度，框架结构体系，装配式建筑，地下室附建人防工程，平战结合，项目工程费约3.2亿（含设计389万），总工期为525日历天。该项目建设单位为福州城市客运场站运营有限公司，代建单位为福州市城乡建总集团有限公司，设计施工总承包单位为中建海峡建设发展有限公司。 本工程由公交停车楼、综合楼、宿舍楼、高保车间、油气站、地下室、上客区候车廊以及卸客区候车廊组成。本工程地上总计容建筑面积为54039.20m2，其中公交停车楼建筑面积37944.35m2，采用工业化方式建造，占总计容建筑面积70.2%。 本工程采用楼板层预制叠合板、屋面层钢筋桁架楼承板、非承重围护墙非砌筑、BIM技术应用、EPC总承包模式，公交停车楼装配率≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司 合格证编号:3501041903250101-TX-002 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 闽建[2020]4号 根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文要求本工程公交停车楼在设计阶段被认定为装配式建筑，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文件要求，本项目装配率指标应≥50%。 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、钢筋桁架楼承板、装配式围护墙；柱、梁等其余混凝土采用现浇方式，经计算，本项目装配率得分见下表： ## 单体; ## 主体结构Q1; ## 围护墙和内隔墙Q2; ## 装修和设备管线Q3; ## 技术创新Q4; ## 总分; ## 装配率. ## 公交停车楼; ## 30.5; ## 10; ## 6; ## 5; ## 51.5; ## 52. 综合以上分析，设计单位自评本工程项目可以满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文的相关规定，并可达到《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4号文中规定的要求，且满足土地出让合同相关要求，申请本工程在设计阶段的装配式建筑认定。 1．主体结构应用情况 本项目中二、三层采用预制叠合板，屋面层以及汽车坡道采用钢筋桁架楼承板；本工程预制叠合板采用单向叠合楼板，采用60（现浇）+80（预制）的预制叠合板方式；钢筋桁架楼承板的楼板厚度为130mm。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件(钢筋桁架楼承板)水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 公交停车楼; 29669.46; 37775.77; 78.5%; 28.5. 1.2现浇竖向构件采用装配式模板： 本项目未采用装配式模板，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分。 1.3装配式建筑设计标准化、模数化： 本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分。 1.4部品部件通用化得分计算： 1.4.1、本项目叠合板轮廓尺寸为2400*3395的预制叠合板个数为516；轮廓尺寸相同的预制构件个数≥200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分。 1.4.2、本项目未采用预制混凝土楼梯构件，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为： 公交停车楼为28.5+2=30.5分。 综上本项目主体结构得分满足30分的最低要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目的围护墙采用非承重围护墙非砌筑(即采用幕墙)，非承重围护墙非砌筑（即装配式围护墙）应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式围护墙面积(㎡); 围护墙总面积(㎡); 装配式围护墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 公交停车楼; 7161.25; 8704.32; 82.3%; 10. 本项目装配式围护墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目装配式围护墙得分为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目中公交停车楼采用全装修施工，因此此项得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段采用BIM技术，提供主体结构、装配式围护墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定可得分3分； 4.2、本项目采用EPC总承包模式，得分1分； 4.3、本项目为绿色建筑二星，得分1分； 本项目技术创新应用总得分为3+1+1=5分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 1、建设单位：福州城市客运场站运营有限公司，于2010年04月14日成立，主要经营范围：对市区公共客运停车场、枢纽站、首末站、中途及夜间停靠站等公交客运站服务设施、公共广告的投资、建设；设计、制作、代理、发布国内各类广告；自有产权租赁；集中式快速充电站；企业经营管理。 2、代建单位：福州市城乡建总集团有限公司是1991年成立的福州市国有大型企业。福州城乡建设发展总公司主要经营范围是房地产开发、大中型桥梁、中高等级公路等市政基础设施的建设，以及建成后的经营管理。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 甲方代表 | 工程师 | 建设单位项目负责人 |
|  | 代建项目代表 | 工程师 | 代建单位项目负责人 |
|  | 施工项目负责人 | 工程师 | 施工单位项目经理 |
|  | 监理总监 | 工程师 | 监理单位项目总监 |
|  | 设计项目负责人 | 高级工程师 | 设计单位项目负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目围护墙为非承重围护墙非砌筑(即采用幕墙)，采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目公交停车楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州市城乡建设发展有限公司（盖章） 福州城市客运场站运营有限公司（盖章） 2021年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| - (1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同要求（合同编号：35010020210407H018）。 - (2) 该项目公交停车楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 结论：同意本工程公交停车楼设计阶段认定为装配式建筑。 签字： ## 黄滨 福州市建筑设计院有限责任公司 教授级高工 ## 陈宇峰 福建建工集团有限责任公司 教授级高工 ## 洪志 嘉博联合设计股份有限公司 高级工程师 2021年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |