融信公馆项目

（1#、S11#楼）、（2#、S12#楼）、（3#、S13#楼）、

（5#、S14#楼）、（6#、S14#楼）、（7#、S15#楼）、

（8#、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年5月9日，福建融飞翔房地产有限公司在福州市组织召开融信公馆项目（1#、S11#楼）、（2#、S12#楼）、（3#、S13#楼）、（5#、S14#楼）、（6#、S14#楼）、（7#、S15#楼）、（8#、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼设计阶段预评价专家评审会，会议由建设单位（福建融飞翔房地产有限公司）主持，评审专家、建设单位、设计单位主要项目负责人参加了会议。

工程简况如下：

融信公馆项目位于福州市仓山区郭宅南路以北、郭宅路以西。该项目地上总计容面积128636.76㎡（不含历史建筑）,社会租赁用房计容面积18787.87㎡，新建建筑地上总计容面积109848.89㎡（已扣除社会租赁用房计容面积）。

本工程地上部分（1#、S11#楼）、（2#、S12#楼）、（3#、S13#楼）、（5#、S14#楼）、（6#、S14#楼）、（7#、S15#楼）、（8#、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式建筑计容面积为56817.86㎡，装配式计容面积占比51.72%。

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格证编号：3501042106100104-TX-002、

3501042106100104-TX-003

该工程（1#、S11#楼）、（2#、S12#楼）、（3#、S13#楼）、（5#、S14#楼）、（6#、S14#楼）、（7#、S15#楼）、（8#、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼建筑预制装配内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | （1#、S11#）、（2#、S12#）、（3#、S13#）、（5#、S14#）、（6#、S14#）、（7#、S15#）、（8#、S15#）得分 | S16#楼、2A#楼、 5A#楼得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 结构 | （1#、S11#）、（2#、S12#）、（3#、S13#）、（5#、S14#）、（6#、S14#）、（7#、S15#）、（8#、S15#）：预制叠合板、预制楼梯、预制盖板； S16#、2A#楼、5A#楼：预制叠合板。 | 28.3（1#、S11#）、 28.4（2#、S12#）、 28.7（3#、S13#）、 28.2（5#、S14#）、 28.3（6#、S14#）、 28.4（7#、S15#）、 28.4（8#、S15#） | 30.2(S16#楼)、30.6(2A#楼)、 30.2(5A#楼) |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 4 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 |
| 技术 创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 可追溯管理系统 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.3（1#、S11#）、50.4（2#、S12#）、50.7（3#、S13#）、50.2（5#、S14#）、50.3（6#、S14#）、50.4（7#、S15#）、50.4（8#、S15#） | 50.2(S16#) 50.6(2A#) 50.2(5A#) |
| 装配率（%） |  | 51%(3#、S13#)、 其余各单体均为50% | 50%(S16#、5A#)、51%(2A#) |

与会专家听取了福建正博建筑科技有限公司及建设单位对该工程的介绍，经会议研究讨论形成以下意见：

(1)该工程采用装配式建造的计容面积比例大于总计容面积（已扣除社会租赁用房部分）的50%，符合福州市人民政府文件“榕政综〔2017〕1164号文”及“榕政综〔2020〕117号文”的相关规定，且满足本项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020210512P027）相关要求。

(2)该工程装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该工程（1#、S11#楼）、（2#、S12#楼）、（3#、S13#楼）、（5#、S14#楼）、（6#、S14#楼）、（7#、S15#楼）、（8#、S15#楼）、S16#楼、2A#楼、5A#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基   福建省建筑工程技术中心     教授级高工

胡贤忠   福州国伟建设设计有限公司   教授级高工

洪  志   嘉博联合设计股份有限公司   高级工程师

2022年5月9日