文庭雅居项目

装配式建筑（设计阶段）预评价专家评审意见

2022年5月12日，建设单位在福州市组织召开文庭雅居项目装配式建筑（设计阶段）预评价专家评审会，建设主管部门、评审专家、建设单位（福州新众盛发展有限公司）、设计单位（北京华巨建筑规划设计院有限公司）、图审单位等派员参加了会议。

该工程基本简况如下：项目位于福州市鼓楼区白马路东侧，白马路原省广电大楼及周边旧改地块，项目总建筑面积为55244.63㎡，地上总计容面积为40007.01㎡，由4栋16层高层住宅、2层地下室及配套设施组成。其中2#楼、3#楼采用装配式方式建造，结构体系均为剪力墙结构。采用装配式建造的建筑计容面积为20171.76㎡>40007.01x50%=20003.6㎡。

该工程预制装配式建造内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 2#楼 评价分值 | 3#楼 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构（Q1） | 桁架钢筋叠合板、预制楼梯、设计标准化、模数化及部品部件通用化 | 32.4 | 32.4 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 非砌筑内隔墙 | 10 | 10 |
| 装修与设备管线（Q3） | 无 | 0 | 0 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段及施工阶段BIM应用、可追溯管理系统 | 8 | 8 |
| 装配率 | - | 50% | 50% |

该工程已通过施工图审查，审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号: 3501022112170101-TX-002。

与会专家听取了北京华巨建筑规划设计院有限公司对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议：

（1）该项目采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020211201P078）的相关要求。

（2）该项目2#楼、3#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。

结论：同意该项目2#楼、3#楼（设计阶段）预评价为装配式建筑。

专家名单：

黄  滨   福州市建筑设计院有限责任公司       教授级高工

罗贤亮   中建海峡建筑发展有限公司           高 工

吕胜利   金强（福建）建材科技股份有限公司   工程师

2022年5月12日