“汇川科技研发服务中心建设项目”

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年4月14日，福建汇川物联网技术科技股份有限公司在福州市组织召开“汇川科技研发服务中心建设项目”装配式建筑设计阶段预评价专家论证会，会议由福建汇川物联网技术科技股份有限公司 主持，评审专家及设计单位相关人员参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福州市鼓楼区西洪路西侧，长春铺旧改地块，总建筑面积为22841.42平方米，计入容积率的建筑面积为11544.90平方米。其中2#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋的计容建筑面积8564.67>11544.90x50%=5772.45平方米，满足土地出让合同预制装配式建筑总计容建筑面积不小于项目建筑总计容面积50%的要求。

2#楼单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

| 评价项 |  | 2#楼 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件（预制叠合板） | 30.4 |
|  | 设计标准化、模数化 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 非承重围护墙非砌筑 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 |
|  | 可追溯管理系统 | 2 |
| 总计 |  | 50.4 |
| 装配率（%） |  | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司

合格证编号:3501022004220103-TX-001

与会专家听取了嘉博联合设计股份有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目福州市国有建设用地使用权出让合同(合同编号：35010020200227P09)相关要求。

(2) 该项目2#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目2#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基  福建省建筑工程技术中心         教授级高工

翁锦华  福州市建筑设计院有限责任公司   教授级高工

黄晓冬  福建省建筑设计研究院有限公司   高级工程师

2022年 4月14日