“榕发北源云筑（二区）（B地块）”项目

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年11月25日，建设单位在福州市召开“榕发北源云筑”项目装配式建筑设计阶段预评价专家论证会，主管部门、设计单位、建设单位派员与评审专家共同参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市仓山区二环路以北、则徐大道以南、白湖北园周边旧改片区一。本项目总计容面积为152834㎡，其中项目一区(A1地块+A2地块）A-1~A-3#、A-7~A-9#、A-10#、A-18#、A-19#、A-20#楼采用工业化方式建造，计容建筑面积55002.96平方米；项目二区（B地块）B-1#~B-2#、B-3#、B-3A#、B-7#楼采用工业化方式建造，计容建筑面积21619.12平方米，一区+二区装配式楼栋总计容建筑面积76622.08>152834x50%=76417㎡,满足土地出让合同预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。

项目二区各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | B-1# | B-2# |  | B-3# |  | B-3A# | B-7# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平预制构件 | 28.6 | 28.3 |  | 28.7 |  | 30.6 | 28.2 |  |
|  | 现浇竖向构件采用装配式模板 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | 部品部件通用化 | 4 | 4 |  | 4 |  | 2 | 4 |  |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
|  | 可追溯管理系统 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
|  | 项目组织方式 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 总计 |  | 50.6 |  | 50.3 |  | 50.7 | 50.6 | 50.2 | 50.1 |
| 装配率（%） |  | 51% |  | 50% |  | 51% | 51% | 50% | 50% |

项目一区（A1地块、A2地块）、项目二区（B地块）施工图设计文件已通过审查机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

A1地块合格证编号：3501042112300101-TX-009

A2地块合格证编号：3501042112300101-TX-002

B地块合格证编号：3501042112300101-TX-015

与会专家听取了建设单位和设计单位对本项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同要求（合同编号：35010020211210P076）。

(2) 本项目一区A-1~A-3#、A-7~A-9#、A-10#、A-18#、A-19#、A-20#楼、项目二区B-1#~B-2#、B-3#、B-3A#、B-7#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意本项目一区A-1~A-3#、A-7~A-9#、A-10#、A-18#、A-19#、A-20#楼、项目二区B-1#~B-2#、B-3#、B-3A#、B-7#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

## 罗贤亮   中建海峡建设发展有限公司             正高级工程师

## 吕胜利   金强（福建）建材科技股份有限公司     工   程    师

## 林实     福建正博建筑科技有限公司             工   程    师

2022年 11月xx日