装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称             尚璟轩

申报单位 福建省榕圣建设发展有限公司   （盖章）

主管部门    福州市住房和城乡建设局

申报时间       年         月         日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 尚璟轩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市仓山区东园路东侧，北园路北侧，东升旧厂房出让地块二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#、S2#楼 | ☑装配式 混凝土 □装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 4935.91 |  | 32.2 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 2#楼 |  | 8489.87 |  | 32.2 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 5#楼 |  | 7791.95 |  | 32.1 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 8#楼 |  | 5747.52 |  | 32.0 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 9#楼 |  | 4012.01 |  | 32.1 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 10#楼 |  | 4012.01 |  | 32.1 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 16#楼 |  | 4012.01 |  | 32.1 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | S1#楼 |  | 466.16 |  | 30.1 |  | 10 | 6 |  | 8 |  | 54 |  |
|  | S3#楼 |  | 249.78 |  | 30.1 |  | 10 | 6 |  | 8 |  | 54 |  |
| 建设单位 |  | 福建省榕圣建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区福新中路226号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350011 |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 高新区乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 高新区乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 施工单位 |  | 福建省榕圣建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区福新中路226号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350011 |  |  |
| 监理单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 高新区乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022年6月-2023年2月 | 图纸设计完成并图审 |
| 建设准备阶段 | 2023年2月-2023年3月 | 项目报批，建设单位进场准备 |
| 建设实施阶段 | 2023年3月-2024年11月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2024年11月-2024年12月 | 组织竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 概况:本工程位于福州市仓山区东园路东侧、北园路北侧，东升旧厂房出让地块二，由11栋 (1#、S2#、2#、3#、5#、8#、6#、12#、13#、 7#、11#、 15#楼) 二类高层住宅、3栋(9#、10#、16#) 多层住宅和4栋(S1#、 S3#、M1#、垃圾分类屋楼)单层配套用房组成。总建筑面积108262.95㎡ (其中地上78744. 65㎡、地下29518. 30m')。1#S2#、 2#、5#、8#、3#楼，建筑层数地上14-15层，建筑高度(消防) 40. 70-46. 50 m，建筑功能:住宅、商业、社区综合服务中 心、快递服务用房、物业管理用房、设备用房等; 6#、12#、13#、7#、11#、15#楼， 建筑层数地.上10层，建筑高度(消防) 31.60 m，建筑功能:住宅; 9#、 10#、16#楼， 建筑层数地上8层，建筑高度(消防) 24. 10 m，建筑功能:住宅; M1#、 S1#、 S3#、垃圾分类屋楼，建筑层数地上1层，建筑高度(消 防) 4.3~4. 5m，建筑功能:门卫、设备用房、垃圾分类屋等;设地下1层，地下室局部战时为人防地下室。建筑结构安全等级二级，3#楼采用剪力墙结构; 1#、2#、5#^ 13#、15#、 16#楼采用框-剪力墙结构; S1#、 S2#、 S3#、 M1#、 垃圾分类尽楼采用框架结构。结构设计使用年限50年，建筑耐火等级为为二级，地 下室为- -级，地下室防水等级一、二级，屋面防水等级I级，建筑物防重类别千州巨类。基本风压值0.70 kPa,抗震设防类别丙类，抗震设防烈度七度，建 筑场地类别II类，设计地震基本加速度0.10g,设计地震分组第三组。剪力墙抗震等级秀已级，框架抗震等级二、三级。本工程地基基础设计等级乙级,基 础采用高强混凝士预应力管桩，基础持力层为全风化花岗岩层、砂杰状强风化花岗岩层，>單桩抗压承载力特征值取2200kN 2800kN。本工程按海绵城市设计, 用地面积39376m’，海绵设施包括:透水砖铺装2000㎡、下凹绿地900、雨水花园1800㎡等的设计年径流总量控制率75.1%，年径流污染去除率45. 2%，雨水 管网设计暴雨重现期3年，其中雨水管径最大直径为800 mm。海绵城索专项设计满足审查要求。本工程1#、S2#、2#、5#、8#^ 10#、16#、 S1#、 S3#楼采用装配式方式建造。装配式建筑面积占比为50.4%。装配率大于50%; 本项目于2022年06月17日取得建设用地规划许可证， 许可证编号：地字第350100202200066号。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号：3501042206020102-TX-005。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 闽建[2020]4号 根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文要求本工程5#~9#楼在设计阶段被认定为工业化建筑，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文件要求，本项目装配率指标应≥50%。 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、预制楼梯、预制梁、预制内墙板；柱、墙等其余混凝土采用现浇方式，经计算，本项目各楼栋装配率得分见下表： ## 单体; ## 主体结构Q1; ## 围护墙和内隔墙Q2; ## 装修和设备管线Q3; ## 技术创新Q4; ## 总分; ## 装配率. 1#、S2#楼; 32.2; 10; 0; 8; 50.2; 50. 2#楼; 32.2; 10; 0; 8; 50.2; 50. 5#楼; 32.1; 10; 0; 8; 50.1; 50. 8#楼; 32.0; 10; 0; 8; 50.0; 50. 9#楼; 32.1; 10; 0; 8; 50.1; 50. 10#楼; 32.1; 10; 0; 8; 50.1; 50. 16#楼; 32.1; 10; 0; 8; 50.1; 50. S1#楼; 30.1; 10; 6; 8; 54.1; 54. S3#楼; 30.1; 10; 6; 8; 54.1; 54. 综合以上分析，设计单位自评本工程项目可以满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文的相关规定，并可达到《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4号文中规定的要求，且满足土地出让合同相关要求，申请本工程在设计阶段的工业化建筑认定。 1．主体结构应用情况 叠合楼板、预制梁： （1）为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，以及增加结构的整体性，本工程选择双向叠合楼板，后浇缝宽度290~300mm。 （2）考虑工厂吊装及电气管线施工方便，采用60（现浇）+60（预制）（仅用于阳台处）、70（现浇）+60（预制）、100（现浇）+60（预制）3种方式。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算过程如下： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 水平构件评价实得分值. 1#、S2#楼; 4031; 5156.3; 78.2%; 28.2. 2#楼; 7001.6; 8954.3; 78.2%; 28.2. 5#楼; 6381.9; 8172.8; 78.1%; 28.1. 8#楼; 4789.5; 6137.1; 78.0%; 28.0. 9#楼; 3492.3; 4439.5; 78.1%; 28.1. 10#楼; 3492.3; 4439.5; 78.1%; 28.1. 16#楼; 3492.3; 4439.5; 78.1%; 28.1. S1#、S3#楼; 574.3; 716.7; 80.1%; 30.1. 1.2 现浇竖向构件采用装配式模板： ## 1.2.1、本项目没有采用装配式模板，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3装配式建筑设计标准化、模数化： 1.3.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.4部品部件通用化得分计算： 1.4.1、本项目1#S2#、2#、5#、8#楼叠合板轮廓尺寸为1710x4120的预制叠合板个数为404；9#、10#、16#楼叠合板轮廓尺寸为2210x3120的预制叠合板个数为192，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项分别得2分、1.9分； 1.4.2、本项目1#S2#、2#、5#、8#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数为171个≥120，本项目9#、10#、16#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数为90个≥60，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项分别得2分、1.5分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分分别为： 楼栋; 梁、板、楼梯、空调板等水平构件 实得分值; 现浇竖向构件采用装配式模板 实得分值; 设计标准化、模数化 实得分值; 部品部件通用化 实得分值; 减震隔震技术集成应用 实得分值; 主体结构Q1 实得分值. 1#、S2#楼; 28.2; 0; 0; 4; 0; 32.2. 2#楼; 28.2; 0; 0; 4; 0; 32.2. 5#楼; 28.1; 0; 0; 4; 0; 32.1. 8#楼; 28.0; 0; 0; 4; 0; 32.0. 9#楼; 28.7; 0; 0; 3.4; 0; 32.1. 10#楼; 28.7; 0; 0; 3.4; 0; 32.1. 16#楼; 28.7; 0; 0; 3.4; 0; 32.1. S1#楼; 30.1; 0; 0; 0; 0; 30.1. S3#楼; 30.1; 0; 0; 0; 0; 30.1. 综上本项目主体结构得分均满足最小30分的最低要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本工程内隔墙采用轻质蒸压加气混凝土板（ALC板材），应用比例≥80%，得分10分。 非砌筑内隔墙占比计算过程如下： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#、S2#楼; 1784.43; 2208.55; 80.80%; 10. 2#楼; 3023.07; 3771.67; 80.15%; 10. 5#楼; 2621.43; 3259.9; 80.41%; 10. 8#楼; 1508.7; 1856.32; 81.27%; 10. 9#楼; 784.98; 949.62; 82.66%; 10. 10#楼; 784.98; 949.62; 82.66%; 10. 16#楼; 784.98; 949.62; 82.66%; 10. S1#楼; 147.16; 147.16; 100%; 10. S3#楼; 16.55; 16.55; 100%; 10. 本项目1#S2#、2#、5#、8#、9#、10#、16#、S1#、S3#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目1#S2#、2#、5#、8#、9#、10#、16#、S1#、S3#楼装配式内隔墙得分均为10分。 ## 综上本项目围护墙和内隔墙应用得分均满足最小10分的最低要求。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目S1#、S3#楼采用全装修施工，因此此项得分为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 4.1.1、设计阶段应用BIM技术进行装配式建筑施工图设计，并能提供BIM模型物料清单以及下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； （2）装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，其他装配式结构提供包含详细节点设计的BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分。BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 4.1.2、设计阶段应用BIM技术，且施工阶段应用BIM技术实施装配式建筑建造管理，并能提供下列符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD4.0的下列材料的，可分别计算评价分值： 1）提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型，得2分； 2）提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，得1分。 BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，此项得2分； 4.3、本项目组织方式非工程总承包模式，此项不得分； 本项目技术创新应用1#S2#、2#、5#、8#、9#、10#、16#、S1#、S3#楼总得分为3+3+2=8分。 综上本项目技术创新应用得分均满足最小5分的最低要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| ## 名 称：福建省榕圣建设发展有限公司。 ## 成立日期：2000年02月15日 ## 经营范围：许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建设工程勘察;电力设施承装、承修、承试;房地产开发经营;工程造价咨询业务;建设工程质量检测;建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 ## 一般项目:土石方工程施工;硷结构构件制造:承接总公司工程建设业务;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;工程管理服务;园林绿化工程施工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;固体废物治理;市政设施管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 装配式建筑作为一种新型建造模式，在节能减排、文明施工、保护环境、减少施工现场湿作业以及减少现场污染与浪费等方面都有明显改善。项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环保、清洁生产都是积极可行的。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1#S2#、2#、5#、8#、9#、10#、16#、S1#、S3#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 福建省榕圣建设发展有限公司（盖章） 2023年02月15日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同相关要求。 (2) 该项目1#S2#、2#、5#、8#、9#、10#、16#、S1#、S3#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1#S2#、2#、5#、8#、9#、10#、16#、S1#、S3#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 专家名单： 夏 昌 福州市规划设计研究院集团有限公司 教授级高工 罗贤亮 中建海峡建设发展有限公司 正高级工程师 蔡仁武 福建左海科技有限公司 工程师 2023年 02 月24 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |