附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称            璞宸公馆

申报单位      福州左投置业有限公司     （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2022  年   10   月  20  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | □居住建筑 ☑公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 璞宸公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市鼓楼区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） |  | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 10103.68 |  | 32.4 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
| 建设单位 |  |  | 福州左投置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区洪山镇洪山园路6号华润万象城三期TB商务26层E09室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 负责人 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 联系人 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 福建华筑工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼5层504室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建左海科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区福兴大道38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福州工业园区开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市仓山区则徐大道429号1#楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福建路信交通建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区杨桥中路228号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 福建左海科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区福兴大道38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2022年7月~2022年9月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2022年9月~2022年11月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2022年11月~2023年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023年12月~2024年4月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福州市鼓楼区西洪路南侧。 本项目总建筑面积为31434.10㎡，总计容建筑面积为19516.11㎡，其中1#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容建筑面积为10103.68㎡，装配式建筑的比例为51.77%，结构体系：装配式混凝土结构。 本项目1#楼预制构件为预制叠合板、钢构雨披、装配式内墙板,装配率为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州建功施工图审查有限公司； 合格证编号:3501022207210102-TX-002。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 - 本项目中1#楼预制构件为预制叠合板、钢构雨披。 - 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 7967.5; 9909.15; 80.41; 30.4. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，1#楼水平构件得分为30.4分。 1.2、本项目1#楼满足1M基本模数整倍数的轴线尺寸，满足扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，满足1M基本模数整倍数的层高，1#楼设计标准化、模数化Q1b得分为0分。 1.3、本项目1#楼预制构件平面布置图中尺寸2255x3695的预制叠合板总个数为212>200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定,1#楼得分2分。 1.4、本项目1#楼楼梯采用现浇做法，预制混凝土楼梯构件个数小于60个，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定,1#楼得分0分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，1#楼主体结构得分为32.4分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 1662.28; 2063.88; 80.54; 10. 本项目1#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1#楼得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州工业园区开发集团有限公司（简称“工业园区开发集团”）是福州市著名的国有骨干企业，创建于1996年，注册资本3.6亿元，连续多年居福建省建筑业前列。公司以技术为核心、以项目为依托、以客户为导向，敢于竞争，善于创新，发展成为集基建建设、房地产开发、投资运营等业务于一体的福建省行业百强企业。 公司拥有房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、钢结构专业承包二级等资质，并于2017年8月成立了福建省城投科技有限公司，投资建立了占地300亩的PC产业园基地，致力于成为以BIM技术和PC技术为支撑，工业化设计技术为龙头的建筑科技企业。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市鼓楼区，结构类型为装配式混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4 号关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |